计算机系统结构

指令调度与延迟分支

姓    名      鄭毓恒

学    院    计算机学院

专    业  计算机科学与技术

班    级    2020211302

学    号    2020211262

任课教师       邝坚

2023年 	4 月

实验目的

- 加深对指令调度技术的理解。

- 加深对延迟分支技术的理解。

- 熟练掌握用指令调度技术解决流水线中的数据冲突的方法。

- 进一步理解指令调度技术对 CPU 性能的改进。

- 进一步理解延迟分支技术对 CPU 性能的改进。

实验环境

指令级和流水线操作级模拟器MIPSsim.

实验内容和步骤

载入程序schedule.s

开启流水方式、关闭定向。

程序执行周期总数是33，停顿周期总数是17，其中有16个RAW停顿和1个自陷停顿。

通过查看流水线时钟周期图，找到了以下存在冲突的指令。

ADDIU $r1,$r0,A LW $r2,0($r1) ADD $r4,$r0,$r2 SW $r4,0($r1)

LW $r6,4($r1) ADD $r8,$r6,$r1

MUL $r12,$r10,$r1 ADD $r16,$r12,$r1 ADD $r18,$r16,$r1 SW $r18,16($r1)

LW $r20,8($r1) MUL $r22,$r20,$r14

通过静态调度，消除冲突。优化后的代码after-schedule.s内容如下。

.text main: ADDIU $r1,$r0,A MUL $r24,$r26,$r14 MUL $r12,$r10,$r1 LW $r2,0($r1) LW $r6,4($r1) ADD $r16,$r12,$r1 ADD $r4,$r0,$r2 LW $r20,8($r1) ADD $r18,$r16,$r1 SW $r4,0($r1) ADD $r8,$r6,$r1 MUL $r22,$r20,$r14 SW $r18,16($r1) TEQ $r0,$r0 .data A: .word 4,6,8

程序执行周期总数是18，停顿周期总数是2，其中有1个RAW停顿和1个自陷停顿。

程序执行周期从33降至18，停顿周期从17降至2。可见经过静态调度，对存在RAW冲突的代码进行重排后，因RAW冲突而产生停顿的数目大大减少，显著提升了CPU性能。

载入branch.s样例程序。

关闭延迟分支。

第16个周期发生第一个分支。

在第18个周期可知第一次分支成功。

第31个周期发生第二次分支。

在第33个周期可知第二次分支失败。

程序周期总数37，RAW停顿周期有16个，占周期总数的43.24324%。总共发生两次分支，第一次成功和第二次失败。

假设延迟槽为一个，对branch.s进行指令调度，调度结果为delayed-branch.s。

.text main: ADDI $r2,$r0,1024 ADD $r3,$r0,$r0 ADDI $r4,$r0,8 loop: LW $r1,0($r2) ADDI $r3,$r3,4 ADDI $r1,$r1,1 SUB $r5,$r4,$r3 SW $r1,0($r2) BGTZ $r5,loop ADD $r7,$r0,$r6 TEQ $r0,$r0

打开延迟分支功能运行程序。程序执行周期总数是26，RAW停顿周期数是4，占周期总数的15.36461%。

采用了延迟分支后，程序执行周期总数从37降至26，效率提高了1.42倍。在使用延迟槽后，指令在运行到跳转指令时，不会出现延迟等待，提高CPU的性能。

实验总结

通过运行并分析样例程序的结果，然后进行指令调度和延迟分支的优化，理解两种方法对CPU性能的提升。通过对样例程序的指令调度，更熟悉掌握用指令调度技术解决流水线中的数据冲突的方法。